ＳＴＡＲ　ＯＰＯＳ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

アプリケーション開発ガイド

ＣａｓｈＤｒａｗｅｒ

Version 1.8.7J  Jun. 2007

ＳＴＡＲ　ＭＩＣＲＯＮＩＣＳ　ＣＯ．，ＬＴＤ．

目次

第１章	設定方法	1

第２章	注意事項	3

第３章	DirectIO仕様	4

第４章	RｅｓｕｌｔＣｏｄｅ及びＲｅｓｕｌｔＣｏｄｅＥｘｔｅｎｄｅｄ一覧	5

第５章	機能の対応	6

# 設定方法

Step 1.	「OPOS CashDrawer Register」を起動し、設定を行います。

コントロールオブジェクトのインストールチェック

Regボタン デバイスの追加

Unregボタン　選択されているデバイスの削除

追加したいモデルをダブルクリックするか、カーソルを

移動し、Ｒｅｇボタンを押すことで詳細設定へ

Step 2.	選択された機種の詳細設定を行います。

デバイス名

モデル名

ドロワ開閉センサの

アクティブ論理チェック

ドロワ開閉ステータスの有効／無効チェック

CheckHealthメソッド

Ｃａｎｃｅｌボタン

設定した内容をキャンセル

ＯＫボタン

設定した内容を確定

Defaultボタン

設定内容の規定化

Resetボタン

設定内容の初期化

登録デバイスリスト

追加されたデバイスの表示

Step 3.	設定を終了します。

# 注意事項

１）	アンインストールを行う際には「OPOS CashDrawer Register」を起動し、コントロールオブジェクトのインストールチェックがＯＦＦであること、サービスオブジェクトの登録機種リストが空であることを確認してから行って下さい。

２）	ポート情報は、ドロワに取り付けられたプリンタの設定に従って下さい。

３）	接続されているプリンタがBusyの状態の時（用紙挿入待ちや、Cover Open等）は、ドロワをOpenすることができません。ResultCode = OPOS_E_TIMEOUT等のエラーが発生する場合があります。

４）	WaitForDrawerCloseメソッドにおけるBeep音の対応が行われていません。

# DirectIO仕様

DirectIOメソッド

なし

DirectIOEventイベント

なし

# RｅｓｕｌｔＣｏｄｅ及びＲｅｓｕｌｔＣｏｄｅＥｘｔｅｎｄｅｄ一覧

| メソッド名 | ResultCode | ResultCodeExtended |
| --- | --- | --- |
| Open | OPOS_SUCCESS | － |
|  | OPOS_E_NOSERVICE | － |
|  | OPOS_E_ILLEGAL | － |
|  | OPOS_E_NOEXIST | － |
| Close | OPOS_SUCCESS | － |
|  | OPOS_E_CLOSED | － |
| ClaimDevice | OPOS_SUCCESS | － |
|  | OPOS_E_CLOSED | － |
|  | OPOS_E_ILLEGAL | － |
|  | OPOS_E_TIMEOUT | － |
| ReleaseDevice | OPOS_SUCCESS | － |
|  | OPOS_E_CLOSED | － |
|  | OPOS_E_ILLEGAL | － |
| CheckHealth | OPOS_SUCCESS | － |
|  | OPOS_E_CLOSED | － |
|  | OPOS_E_CLAIMED | － |
|  | OPOS_E_DISABLED | － |
|  | OPOS_E_ILLEGAL | － |
|  | OPOS_E_BUSY | － |
| DirectIO | OPOS_E_CLOSED | － |
|  | OPOS_E_ILLEGAL | － |
| ResetStatistics | OPOS_E_CLOSED | － |
|  | OPOS_E_ILLEGAL | － |
| RetrieveStatistics | OPOS_E_CLOSED | － |
|  | OPOS_E_ILLEGAL | － |
| UpdateStatistics | OPOS_E_CLOSED | － |
|  | OPOS_E_ILLEGAL | － |
| OpenDrawer | OPOS_SUCCESS | － |
|  | OPOS_ E_CLOSED | － |
|  | OPOS_E_ CLAIMED | － |
|  | OPOS_E_DISABLED | － |
|  | OPOS_E_ NOHARDWARE | － |
|  | OPOS_E_OFFLINE | － |
|  | OPOS_E_TIMEOUT | － |
|  | OPOS_E_BUSY | － |
| WaitForDrawerClose | OPOS_SUCCESS | － |
|  | OPOS_E_CLOSED | － |
|  | OPOS_E_CLAMIED | － |
|  | OPOS_E_DISABLED | － |
|  | OPOS_E_BUSY | － |

# 機能の対応

| プロパティ名／機種名 | DP8340FC | DP8340FC(2) | DP8340FD | － |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | － |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | － |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | － |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE | － |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | － |

| プロパティ名／機種名 | SCP700C | SCP700C(2) | SCP700D | SCP700D(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | SP242FC | － | SP242FD | － |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | － | OPOS_PR_NONE | － |
| CapStatisticsReporting | FALSE | － | FALSE | － |
| CapUpdateStatistics | FALSE | － | FALSE | － |
| CapStatus | FALSE | － | FALSE | － |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | － | FALSE | － |

| プロパティ名／機種名 | SP2520MC | SP2520MC(2) | SP2520MD | SP2520MD(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | SP298MC | SP298MC(2) | SP298MD | SP298MD(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | SP342FC | SP342FC(2) | SP342FD | SP342FD(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | SP542MC | SP542MC(2) | SP542MD | SP542MD(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | SP542ME | SP542ME(2) | SP542MU | SP542MU(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE(TRUE) | FALSE(TRUE) | FALSE | FALSE |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | SP742MC | SP742MC(2) | SP742MD | SP742MD(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | SP742ME | SP742ME(2) | SP742MU | SP742MU(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE(TRUE) | FALSE(TRUE) | FALSE | FALSE |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP2043C | TSP2043C(2) | TSP2043D | TSP2043D(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP242C | TSP242C(2) | TSP242D | TSP242D(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP442C | TSP442C(2) | TSP442D | TSP442D(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP552C | TSP552C(2) | TSP552D | TSP552D(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP643C | TSP643C(2) | TSP643D | TSP643D(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP643E | TSP643E(2) | TSP643U | TSP643U(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) | FALSE | FALSE |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP654C | TSP654C(2) | TSP654D | TSP654D(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP654E | TSP654E(2) | TSP654U | TSP654U(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) | FALSE | FALSE |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP743C | TSP743C(2) | TSP743D | TSP743D(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP743E | TSP743E(2) | TSP743U | TSP743U(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) | FALSE | FALSE |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP743IIC | TSP743IIC(2) | TSP743IID | TSP743IID(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP743IIE | TSP743IIE(2) | TSP743IIU | TSP743IIU(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) | FALSE | FALSE |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP847C | TSP847C(2) | TSP847D | TSP847D(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_NONE | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE | FALSE | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

| プロパティ名／機種名 | TSP847E | TSP847E(2) | TSP847U | TSP847U(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CapPowerReporting | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD | OPOS_PR_STANDARD |
| CapStatisticsReporting | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapUpdateStatistics | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| CapStatus | FALSE (TRUE) | FALSE (TRUE) | FALSE | FALSE |
| CapStatusMultiDrawerDetect | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |

ご注意

１）　本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは、固くお断りします。

２）　本書の内容については、予告なしに変更することがあります。

３）　本書にもとづいて運用した結果の影響、過失による損傷については一切責任を負うことはできませんのでご了承ください。

商標

記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。